УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«16-я городская детская

поликлиника»

_____________  О.Ю. Вершок «____» _________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку программно-технического комплекса

«Электронное табло»

1. Сведения о заказчике:

1.1. Заказчик: УЗ «16-я городская детская поликлиника»

1.2. Место нахождение заказчика: 220074, г. Минск, ул. Одоевского, 45

УНП: 190496466

Адрес электронный почты: priemnai@16gdp.by

Адрес сайта в сети интернет: www.16gdp.by

Телефон/факс: ✆ 8 (017) 304-33-55

2. Общие требования:

2.1. Предмет закупки: Подсистема «Информационное табло»

2.2. Код ОКРБ 007-2012: 26.51.70.910 – Комплексы программно-технические 
для автоматизированных систем

2.3. Место поставки товара: г. Минск, ул. Одоевского, 45

3. Описание предмета закупки:

3.1. Технические требования к оборудованию:

| № | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базовый комплект оборудования: Профессиональные ЖКИ панели диагональю не менее 50" - не менее 3840 x 2160, яркость – не менее 350 кд/м², частота матрицы: не менее 60 Гц., контрастность: не менее 4000:1, угол обзора (Г : В) – 178 : 178, часы работы – не менее 24/7. Операционная система (управление): WebOS/Tizen /Android (совместимая с программным обеспечением информирования пациентов о расписании врачебного приема). | 3 |
| 2 | Настенный кронштейн для дисплея: Тип – VESA, возможность позиционировать TV по горизонтали и вертикали, защита от падения панели, коррекция горизонтального перекоса, цвет: черный. | 3 |
| 3 | Программное обеспечение информирования пациентов о расписании врачебного приема (с последовательным, одновременным выводом частей отображаемой информации, объединенных в одно общее изображение). | 1 |
| 4 | Доставка, монтаж оборудования, установка и настройка программного обеспечения, настройка программного взаимодействия (интеграции) с эксплуатируемой в учреждении МИС. | 1 |
| 5 | Комплект соединительных кабелей и коммутационного оборудования. | 1 |

3.2. Дополнительные требования:

Программное обеспечение (далее – ПО) информирования пациентов о расписании врачебного приема напрямую из базы данных Медицинской информационной системы (далее – МИС) учреждения в автоматическом режиме 
(ПО, интегрированное с МИС). ПО должно обеспечивать выполнение следующих функций:

информирование пациентов об актуальном расписании врачебного приема;

отображение уточненного электронного расписания врачебного приема на «сегодня» и на «завтра», в том числе переноса времени приема, отмены приема по причине болезни, выхода врача в отпуск и др.;

отображение количества свободных талонов на прием к врачу;

отображение времени приема по личным вопросам и обращениям граждан (для администрации);

отображение информационных сообщений и другой сопутствующей информации;

трансляция расписания на дублирующий сенсорный терминал (при наличии), с возможностью интерактивного взаимодействия пользователя (прокрутка, пролистывание расписания и проч.).

Все компоненты электронной системы должны иметь прямой (в одном сегменте сети) или маршрутизируемый (разные сегменты сети) доступ к серверу МИС. Место установки и подключения ПАК оснащается розеткой электропитания 220В с обязательным заземлением.

Поставщик обеспечивает обучение персонала заказчика работе с поставляемым ПАК.

4. Гарантийные обязательства:

Подсистема «Информационное табло» – не менее 12 месяцев.

Гарантийные обязательства на оборудование предполагают восстановление работоспособности оборудования или временную замену 
на оборудование, не ухудшающие эксплуатационных характеристик системы 
в целом, в течение: 5 рабочих дней для г.Минска с момента получения 
Сервис-центром Поставщика письменной заявки-рекламации о дефекте оборудования.

Гарантийный ремонт оборудования проводится на площадях Покупателя. В случае невозможности ремонта оборудования на площадях Покупателя ремонт неисправного оборудования осуществляется в сервисном центре Поставщика или уполномоченной организации. Доставка неисправного оборудования 
в ремонт (с ремонта) осуществляется за счет Поставщика.

Ответственный исполнитель за разработку технических характеристик задания на закупку:

Инженер-электроник 							   А.Г. Мардилович

«__» ________2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный внештатный специалист

по информационным технологиям

Комитета по здравоохранению

Мингорисполкома							   А.Г. Смирный