ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку программно-аппаратного комплекса 

«Электронная регистратура»

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик)
1. Технические и качественные характеристики.
Программно-аппаратный комплекс (далее ПАК) «Электронная регистратура» предназначена для самостоятельной записи пациента на прием к врачу при помощи информационно-справочного терминала, устанавливается в медицинском учреждении.
1.1. Терминал регистрации пациентов
Корпус: металлический, вандалостойкий, толщина металла не менее 2мм, замок, устройство внешней перезагрузки устройства.
Экран: диагональ не менее 19'', разрешение матрицы не менее 1280 x 1024, сенсорная ИК рамка или проекционно-ёмкостной cенсор.
Центральный процессор: Socket 1151 и более современный, частота ядра 2,5ГГц и выше, кэш память L3-уровня не менее 2 МБ.
Память: DDR3 или DDR4, объемом 4096 Мб или более.
Жесткий диск/твердотельный накопитель: SATA3, объем не менее 240Гб.
Материнская плата: совместимая с центральным процессором.
Видеокарта: встроенная или дискретная; видеовыход, совместимый с видеовходом монитора.
Звук: активная акустическая система мощностью не менее 10 Вт.
Сетевой адаптер: LAN 10/100/1000 Мбит/с.
Термопринтер: EP802-TU или аналог, оснащенный блоком питания.
Блок питания: совместимый с материнской платой, мощность не менее 450 Вт.
Сканер штрих-кода: оптический сканер двумерных штрих-кодов (2D).
Источник бесперебойного питания: полная мощность не менее 600VA.

Операционная система: Microsoft Windows 10 PRO или аналог
1.2. Программное обеспечение: самостоятельной записи пациента на прием к врачу, интегрированное с МИС и обеспечивающее следующие функциональные возможности:
- прием в информационно-справочный терминал из базы данных медицинского учреждения и отображение информации о наличии талонов в разрезе врачей и календарных дат;

- удобное визуальное представление информации о наличии талонов в разрезе специальностей врачей, календарных дат и времени приема;

- проверка пользователя на нахождение в информационной базе медицинского учреждения для определения правомочности заказа талона;

- предоставление пользователям возможностей:

· выбор дня и времени приема;
· заказ талона на прием к врачу;
· просмотр списка зарезервированных талонов и статуса вызова врача;
· отмена ранее заказанных талонов;

- оформление вызова врача с заполнением необходимых реквизитов;
- передача данных о заказанных (освободившихся) талонах в базу медицинского учреждения в режиме реального времени;
- отображение в удобной форме информации о режиме работы учреждения, графике работы врачей, оказываемых услугах, стоимости платных услуг и других справочных данных;
- обеспечение надежного и защищенного обмена данными между МИС и СПО терминала, в том числе: синхронизация даты/времени с базой данных МИС;

- обеспечение корректной обработки ситуаций одновременного обращения к талону со стороны пользователей терминала и сотрудников регистратуры;

- оптимизация обмена данными с драйвером принтера для быстрой печати талонов;
- накопление, систематизация и передача в МИС статистических данных о пользовании терминала; 

- предоставление возможности учреждению самостоятельно вносить изменения в содержание справочной информации с помощью специального редактора информационно-справочного раздела
В связи с необходимостью обеспечения вышеназванных функциональных требований, потенциальный поставщик проводит техническую демонстрацию работоспособности своего программного обеспечения с имеющимся в учреждении здравоохранения оборудованием. Результаты демонстрации оформляется протоколом оценки соответствия/несоответствия требованиям настоящего ТЗ.
1. Количественные характеристики ПАК:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Терминал регистрации пациентов
	1
	шт.

	2. 
	Программное обеспечение
	1
	лиц.


2. Установка и настройка программно-аппаратного комплекса.
Поставщик обеспечивает доставку оборудования электронной системы на объект заказчика, его установку, настройку, тестирование и ввод в эксплуатацию на объекте заказчика.
Программное обеспечение должно быть предустановлено на оборудование, и в полной мере обеспечивать программное взаимодействие с Медицинской информационной системой (МИС) с целью авторизации пациентов в системе, учета приоритета обслуживания для льготных категорий граждан, возможности постановки в очередь экстренных пациентов (срочный режим CITO).

Все компоненты электронной подсистемы должны иметь прямой (в одном сегменте сети) или маршрутизируемый (разные сегменты сети) доступ к серверу МИС. Место установки и подключения терминала должно быть оснащено розеткой электропитания 220В с обязательным заземлением.
Поставщик обеспечивает обучение персонала заказчика работе с поставляемым ПАК.
3. Общие требования:

Участник в своем предложении указывает наименование (фирменное обозначение), подробное описание и характеристики оборудования с приложением схем, графиков, каталогов, чертежей, фотографий, подтверждение интеграции с имеющейся Медицинской Информационной Системой, другой необходимой документации, для проведения оценки конкурсной комиссией технической стороны конкурсного предложения. Частичное соответствие характеристик не допускается.

Гарантийный срок на поставляемый комплекс должен составлять не менее 12 месяцев. Сроки гарантийного обслуживания исчисляются с момента подписания Заказчиком акта ввода оборудования в эксплуатацию.

4. Документы, предоставляемые вместе с коммерческим предложением:
5.1. Свидетельство о государственной регистрации организации.

5.2. Заявление, подписанное по форме, в соответствии п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
5.3. Специальные разрешения (лицензии) на занятие деятельностью, связанной с предметом закупки (предоставляется в обязательном порядке в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь).

5.4. Документы фирм производителя, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара (инструкции, паспорта, сертификаты и т.п.)
Разработчик технических требований: 

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	


